## Инструкция по чистке стекла Артгласс

(Перевод текста, предоставленного производителем)

В основе стекла Артгласс – оптическая тонкопленочная система, работающая по принципу интерференции (эффект взаимодействия). Любые загрязнения на поверхности стекла Артгласс, такие как отпечатки пальцев, нарушают его оптические характеристики значительно сильнее, чем у обычного стекла. В случае загрязнения мы рекомендуем Вам следующий метод очистки:

### Что и как использовать

- Протирать материалами (протирочные тряпочки, салфетки) из синтетического микроволокна (микрофибры) без добавления химических умягчителей.

- Хозяйственный очиститель для стекол без аммиака и с низким содержанием

- поверхностно-активных веществ (флакон-распылитель).

- Протирать сухими чистыми руками с использованием одноразовых перчаток без наличия пыли и грязи.

### Как чистить Ваше стекло Артгласс

- В случае загрязнения, смочить чистящую тряпку (салфетку) небольшим количеством стеклоочистителя.

- Протирку начинать от центра стекла к кромкам.

- Используя сухую часть протирочной тряпки, протереть оставшиеся полосы или пятна вращательными движениями.

- Любые загрязнения на поверхности стекла Артгласс (а именно, капли слюны, пятна, отпечатки пальцев и т.п.) должны быть удалены с поверхности стекла незамедлительно.

- Для снятия пыли салфетку нужно использовать сухой.

- Примечания

- Не мойте протирочную тряпочку (салфетку) химическими умягчителями.

- Не царапайте поверхность стекла металлическими или керамическими инструментами.

- При протирке не пользуйтесь абразивными материалами.

- Используйте стеклоочиститель только с нейтральным pH (pH7) без щелочи и кислоты.

- Не пользуйтесь бумажными полотенцами во избежание возникновения царапин.

- Не применяйте субстанции типа силиконовых спреев.

### Результат

Высококачественное стекло Артгласс принесет Вам удовлетворение долгим сроком службы

Пожалуйста, консультируйтесь с представителями Грогласс, если предложенные методы   ухода за стеклом Артгласс Вас не удовлетворяют.

При несоблюдении данных инструкций по чистке стекла, GroGlass TM не несет ответственности за состояние Вашего стекла.